Embodied Carbon – CO₂-Fußabdruck (A1–A3)
Pavillon Stockerau (RH7 / RFEM-Export)

Berechnung der kg CO₂e je Stab – Datenquelle: ÖKOBAU.DAT (live über Open-API) – Etappe 4

# 1.  Aufgabenstellung

Für jeden Stab des Pavillons Stockerau (736 Stäbe aus dem RFEM-Export) sollen die grauen CO₂-Emissionen (Embodied Carbon) des Lebenszyklus-Moduls A1–A3 (Rohstoffgewinnung bis Herstellung) in kg CO₂e berechnet werden. Die Ökobilanzdaten werden live aus der ÖKOBAU.DAT über die offene Schnittstelle (ohne Konto) bezogen:

https://oekobaudat.de/OEKOBAU.DAT/resource/processes/<UUID>?format=json&view=extended

Ausgewerteter Indikator: GWP-total (Globales Erwärmungspotenzial total), Modul A1–A3. Zusätzlich gilt für die Bewehrung der Fundamente die Pauschale: 85 kg Betonstahl pro m³ Beton.

# 2.  ÖKOBAU.DAT-Datensätze (live abgefragt)

Entscheidend ist die Bezugseinheit jedes Datensatzes: Der Baustahl-Datensatz ist auf 1000 kg (1 t) bezogen, der Beton-Datensatz auf 1 m³ und der Betonstahl-Datensatz auf 1 kg. Die GWP-total-Werte wurden daher auf die jeweilige Bezugseinheit normiert:

| Materialgruppe | Datensatz | UUID | Bezugseinheit | GWP-total A1–A3 (kg CO₂e) | Normiert | Verwendung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baustahl | Structural Steel: Sections and merchant bars | 20c29cbd-f9a2-4518-a1ce-c681246c29c8 | 1000 kg | 560.287 | 0.560287 kg CO₂e/kg | Flachstäbe, RO-Rundrohre, RD-12-Zugstäbe |
| Baustahl (Alternative) | Structural Steel: Heavy Plates | 04d1311a-ae38-4bfb-8e11-8992f1ddb14f | 1000 kg | 2528.984 | 2.528984 kg CO₂e/kg | – |
| Beton | Beton der Druckfestigkeitsklasse C25/30 | 8347f9a7-f4ec-4a36-a266-a0281f5fd16d | 1 m3 | 181.000 | 181.000000 kg CO₂e/m3 | Fundamente (Rectangle 500/500) |
| Beton (Alternative) | Beton C25/30 X0 C1 16 L EcoPact, Rezept Nummer DU4212-AHZS | 69dc12cf-ce4d-4251-8ea3-330ed72f2f79 | 1 m3 | 98.939 | 98.939365 kg CO₂e/m3 | – |
| Betonstahl | Betonstahl in Stäben | a8ebf8f2-2fcc-4431-b730-93bf5efd8111 | 1 kg | 0.593 | 0.593000 kg CO₂e/kg | Bewehrung der Fundamente (pauschal 85 kg/m³) |

Hinweis zur Bezugseinheit: „Baustahl: Profile und Stabstahl“ meldet 560,287 kg CO₂e je Datensatz – der Datensatz bezieht sich jedoch auf 1000 kg Stahl (Referenzfluss „structural steel sections and merchant bars“, Menge 1000 kg). Der korrekt normierte Faktor ist daher 0,560287 kg CO₂e/kg. Analog: Beton C25/30 = 181,0 kg CO₂e/m³; Betonstahl in Stäben = 0,5930 kg CO₂e/kg (Summe der Module A1: 0,0558 + A2: 0,0182 + A3: 0,5190).

# 3.  Vorgehensweise (wesentliche Schritte)

Die Berechnung erfolgt in fünf Schritten, automatisiert im Skript etappe4_oekobaudat.py:

Schritt 1 – ÖKOBAU.DAT live abfragen: Die fünf Datensätze werden über die Open-API (format=json&view=extended) geladen. Aus jedem Datensatz werden Referenzfluss, Bezugseinheit (unit), Referenzmenge (Menge pro Datensatz), Dichte und der Indikator GWP-total (Modul A1–A3) extrahiert und auf die Bezugseinheit normiert.

Schritt 2 – Stabgeometrie aus dem Modell: Die 736 Member-Achsen (LineCurve-Objekte auf den MemberAxes-Layern des RFEM-Exports) werden ausgelesen; die Stab-länge ergibt sich aus der Distanz der Achsendpunkte. Die Zuordnung zum Querschnitt erfolgt über den Layer-Namen.

Schritt 3 – Querschnittsfläche A (nominal aus der Profilbezeichnung, Etappe 1): Flachstab = Breite × Dicke; RD 12 = π/4 × d² = 113,1 mm²; Rectangle 500/500 = 500 × 500 mm; RO 139.7x8.0 = π/4 × (D² − d²) = 3310,1 mm² (Hohlquerschnitt).

Schritt 4 – Volumen und Masse: V = A × L (nominal). Masse Stahl = V × 7850 kg/m³; Betonvolumen direkt in m³ (Fundamente); Bewehrung = 85 kg/m³ × Betonvolumen (Pauschale).

Schritt 5 – CO₂e (A1–A3): Stahl: m × 0,560287 kg CO₂e/kg; Beton: V × 181,0 kg CO₂e/m³; Bewehrung: m_Bew × 0,5930 kg CO₂e/kg. Pro Stab: CO₂e = CO₂e(Stahl) + CO₂e(Beton) + CO₂e(Bewehrung).

Ergebnisdateien in Abgabe_23.10: EmbodiedCarbon_Staebe_Liste.xlsx (pro Stab, Querschnitte, Materialgruppen, OEKOBAU.DAT) und dieses Word-Dokument. Die Berechnungs-skripte (etappe4_oekobaudat.py, etappe4_excel.py) sind im Repository abgelegt.

# 4.  Handrechnung – ein Stab von der Länge bis kg CO₂e

Beispiel: ein Flachstab aus dem Profil „Flat Bar 175/12“ (175 mm × 12 mm). Die Achslänge dieses Stabs wurde aus dem Modell gemessen: L = 0,8453 m.

| Schritt | Formel | Wert |
| --- | --- | --- |
| 1. Querschnittsfläche A | 175 mm × 12 mm | 2100 mm² |
| 2. Volumen V | A × L = 2100 mm² × 0,8453 m × 10⁻⁶ | 0.001775 m³ |
| 3. Masse m | V × ρ_Stahl = 0,001775 m³ × 7850 kg/m³ | 13.935 kg |
| 4. CO₂e (A1–A3) | m × GWP = 13,935 kg × 0,560287 kg CO₂e/kg | 7.807 kg CO₂e |

Ergebnis der Handrechnung: Ein Flachstab 175/12 mit L = 0.8453 m verursacht 7.807 kg CO₂e (A1–A3). Zur Kontrolle: Die Summe aller 35 Stäbe dieses Profils (Gesamtlänge 29,587 m) ergibt 273.28 kg CO₂e – konsistent mit der per-Stab-Berechnung.

# 5.  Ergebnisse

## 5.1  Ergebnis je Querschnitt

| Nr. | Typ | Querschnitt | Anzahl | Länge (m) | Volumen (m³) | Stahl (kg) | Beton (kg) | Bewehrung (kg) | CO₂e A1–A3 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flachstab | Flat Bar 162.5/12 | 35 | 13.639 | 0.02660 | 208.8 | 0.0 | 0.0 | 116.98 |
| 2 | Flachstab | Flat Bar 162.5/20 | 18 | 6.842 | 0.02224 | 174.5 | 0.0 | 0.0 | 97.80 |
| 3 | Flachstab | Flat Bar 175/12 | 35 | 29.586 | 0.06213 | 487.7 | 0.0 | 0.0 | 273.28 |
| 4 | Flachstab | Flat Bar 175/20 | 23 | 19.284 | 0.06750 | 529.9 | 0.0 | 0.0 | 296.88 |
| 5 | Flachstab | Flat Bar 200/12 | 35 | 13.650 | 0.03276 | 257.1 | 0.0 | 0.0 | 144.07 |
| 6 | Flachstab | Flat Bar 200/20 | 18 | 7.020 | 0.02808 | 220.4 | 0.0 | 0.0 | 123.49 |
| 7 | Flachstab | Flat Bar 225/12 | 35 | 29.586 | 0.07989 | 627.1 | 0.0 | 0.0 | 351.36 |
| 8 | Flachstab | Flat Bar 225/20 | 23 | 19.442 | 0.08749 | 686.8 | 0.0 | 0.0 | 384.82 |
| 9 | Flachstab | Flat Bar 237.5/12 | 35 | 13.639 | 0.03887 | 305.1 | 0.0 | 0.0 | 170.97 |
| 10 | Flachstab | Flat Bar 237.5/20 | 18 | 7.015 | 0.03332 | 261.6 | 0.0 | 0.0 | 146.54 |
| 11 | Flachstab | Flat Bar 275/12 | 70 | 42.639 | 0.14071 | 1104.5 | 0.0 | 0.0 | 618.86 |
| 12 | Flachstab | Flat Bar 275/20 | 41 | 26.454 | 0.14549 | 1142.1 | 0.0 | 0.0 | 639.92 |
| 13 | Flachstab | Flat Bar 33.3/20 | 116 | 2.320 | 0.00155 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 6.80 |
| 14 | Rundstab | RD 12 | 175 | 367.170 | 0.04153 | 326.0 | 0.0 | 0.0 | 182.65 |
| 15 | Rundrohr | RO 139.7x8.0 ¦ EN 10210-2:2006 | 12 | 41.070 | 0.13595 | 1067.2 | 0.0 | 0.0 | 597.92 |
| 16 | Rechteck-Stab (Fundament) | Rectangle 500/500 | 47 | 47.023 | 11.75586 | 0.0 | 28214.1 | 999.2 | 2720.37 |

## 5.2  Ergebnis je Materialgruppe

| Materialgruppe | Datensatz | Anzahl | Volumen (m³) | Stahl (kg) | Beton (kg) | Bewehrung (kg) | CO₂e A1–A3 (kg) | Anteil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baustahl | Baustahl: Profile und Stabstahl | 689 | 0.9441 | 7411.1 | 0.0 | 0.0 | 4152.33 | 60.4 % |
| Beton | Beton C25/30 + Betonstahl in Stäben | 47 | 11.7559 | 0.0 | 28214.1 | 999.2 | 2720.37 | 39.6 % |
| GESAMT | – | 736 | 12.6999 | 7411.1 | 28214.1 | 999.2 | 6872.70 | 100,0 % |

Gesamtes Embodied Carbon (A1–A3): 6,872.70 kg CO₂e = 6.873 t CO₂e

# 6.  Anmerkungen und Annahmen

Nominalvolumina: Die Volumina werden rechnerisch aus Querschnittsfläche × Achslänge (A·L) gebildet. Die Solids im 3D-Modell sind an den Anschlüssen angefast/gekürzt und liegen bei ca. 85–99 % von A·L – das Ergebnis ist damit eine leicht konservative Obergrenze.

Rundrohr RO 139.7x8.0: Der RFEM-Export stellt das Hohlrohr als Vollzylinder dar (Modellvolumen 0,629 m³). Für die CO₂e-Berechnung ist der Hohlquerschnitt maßgeblich (A = π/4 × (D² − d²) = 3310,1 mm² → V = 0,136 m³), da ein Hohlrohr kein Vollmaterial besitzt.

RD 12: Die 175 Zugstäbe liegen im Modell nur als Achsen (keine Solids); das Volumen wird rechnerisch aus der Achslänge gebildet (A = 113,1 mm²).

Bewehrung: Die Bewehrung der Fundamente wird pauschal mit 85 kg Betonstahl pro m³ Beton angesetzt (laut Aufgabenstellung) und mit dem ÖKOBAU.DAT-Datensatz „Betonstahl in Stäben“ (0,5930 kg CO₂e/kg) bilanziert.

Materialgruppen: Flachstäbe, Rundrohre und RD-12-Zugstäbe werden als Baustahl mit dem Datensatz „Baustahl: Profile und Stabstahl“ bilanziert; die Rechteck-Stäbe 500/500 sind die Fundamente und werden als Beton C25/30 plus pauschale Bewehrung bilanziert.

Alternative Datensätze (nicht verrechnet, nur dokumentiert): „Baustahl: Grobblech“ (2,529 kg CO₂e/kg) und „Beton C25/30 EcoPact“ (98,94 kg CO₂e/m³) sind in der Excel-Datei ausgewiesen.

Gültigkeit: Die Werte decken den Lebenszyklus-Modul A1–A3 ab (Rohstoffgewinnung, Herstellung, Transport zum Hersteller – je nach Datensatz-definition der Module A1/A2/A3 in ÖKOBAU.DAT). Module B (Nutzung), C (Lebensende) und D (Potentiale) sind nicht enthalten.