# Vorgehensweise: Querschnittsflächen und Volumina der Stäbe

RH7 Stockerau · RFEM-Export „RH7 Stockerau Rhino Export from RFEM.3dm“ · Gruppe 01

# Ziel

Für jeden Stab des Pavillon-Modells die Querschnittsfläche A und das Volumen V bestimmen und als Excel-Tabelle sowie als dieses Word-Dokument in „Abgabe_23.10“ ablegen.

# Ausgangsdaten

Rhino-Modell: RFEM-Export mit 1.297 Objekten auf 336 Layern, Modelleinheit = Meter.

Stäbe sind als Achsen (Layer „…::MemberAxes::“, 736 Linien) und als Solids (Layer „…::Members::“, 561 Flächen) hinterlegt – je Stab genau eine Achse.

Ergebnis der Inventur: 736 Stäbe in 16 Querschnitten, Gesamtlänge 686,377 m.

# Schritte

Modell in Rhino 8 geladen (über MCP-Schnittstelle; das offene Rhino meldete sich nicht beim Tool-Router, daher Datei direkt aus dem Ordner „Data/“ geöffnet).

Alle Objekte per Python-Skript (RhinoCommon) nach Layer gruppiert und gezählt; Stab-Layer an „MemberAxes“ (Achsen) und „Members“ (Solids) identifiziert.

Anzahl Stäbe je Querschnitt = Anzahl der Stabachsen (Verhältnis 1:1).

Gesamtlänge je Querschnitt: Längen aller Achsenlinien mit Curve.GetLength() gemessen und summiert.

Querschnittsfläche A (nominal) aus der Profilbezeichnung berechnet: Flachstab = Breite x Dicke; RD 12 = π/4 x d²; Rectangle = a x b; RO 139.7x8.0 = π/4 x (D² − d²) mit d = D − 2 x Wanddicke.

Volumen rechnerisch: V = A x Gesamtlänge.

Volumen laut 3D-Modell: Volumen jedes Solids mit Brep.GetVolume() ermittelt und je Querschnitt summiert (561 Solids).

Prüfung: Kantenlängen der Solids ausgelesen – sie bestätigen die Nennquerschnitte (z. B. 275 x 12 mm, 500 x 500 mm).

Ergebnisse mit openpyxl als Excel- und mit python-docx als Word-Dokument exportiert.

# Ergebnis

736 Stäbe · Gesamtlänge 686.377 m · Volumen rechnerisch 12.700 m³ · Volumen laut 3D-Modell 13.095 m³ (inkl. RD 12 berechnet).

| Querschnitt | A (mm²) | Anzahl | L (m) | V rechnerisch (m³) | V 3D-Modell (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flat Bar 33.3/20 | 666,0 | 116 | 2,320 | 0,0015 | 0,0015 |
| Flat Bar 162.5/12 | 1 950,0 | 35 | 13,639 | 0,0266 | 0,0234 |
| Flat Bar 162.5/20 | 3 250,0 | 18 | 6,842 | 0,0222 | 0,0196 |
| Flat Bar 175/12 | 2 100,0 | 35 | 29,587 | 0,0621 | 0,0530 |
| Flat Bar 175/20 | 3 500,0 | 23 | 19,285 | 0,0675 | 0,0576 |
| Flat Bar 200/12 | 2 400,0 | 35 | 13,649 | 0,0328 | 0,0296 |
| Flat Bar 200/20 | 4 000,0 | 18 | 7,019 | 0,0281 | 0,0253 |
| Flat Bar 225/12 | 2 700,0 | 35 | 29,587 | 0,0799 | 0,0707 |
| Flat Bar 225/20 | 4 500,0 | 23 | 19,443 | 0,0875 | 0,0775 |
| Flat Bar 237.5/12 | 2 850,0 | 35 | 13,639 | 0,0389 | 0,0357 |
| Flat Bar 237.5/20 | 4 750,0 | 18 | 7,014 | 0,0333 | 0,0306 |
| Flat Bar 275/12 | 3 300,0 | 70 | 42,638 | 0,1407 | 0,1285 |
| Flat Bar 275/20 | 5 500,0 | 41 | 26,454 | 0,1455 | 0,1327 |
| RD 12 | 113,1 | 175 | 367,168 | 0,0415 | 0,0415* |
| Rectangle 500/500 | 250 000,0 | 47 | 47,023 | 11,7558 | 11,7382 |
| RO 139.7x8.0 ¦ EN 10210-2:2006 | 3 310,1 | 12 | 41,070 | 0,1359 | 0,6295 |
| Summe | – | 736 | 686,377 | 12,6998 | 13,0949 |

* RD 12: kein Solid im Modell, Volumen rechnerisch (A x L).

# Besonderheiten / Hinweise

RO 139.7x8.0 wird im RFEM-Export als Vollzylinder (Ø 139,7 mm, ohne Hohlkern) dargestellt; das Modellvolumen (0,629 m³) ist daher deutlich höher als das rechnerische Hohlrohr-Volumen (0,136 m³). Für die Ökobilanz ist der Hohlquerschnitt maßgeblich.

RD 12 (175 Rundstäbe, 367 m) ist ohne Solid exportiert – Volumen wurde rechnerisch ermittelt (A = 113,1 mm²).

Modellvolumen der Flachstäbe liegt bei ca. 85–99 % von A x L: Stäbe sind an Anschlüssen angefast/gekürzt (Mitzungen an Diagonalen).

„Flat Bar 33.3/20“ sind keine Stäbe im Tragsinn, sondern kleine Verbinderblöcke (20 x 20 x 33 mm, 116 Stück).

# Dateien in „Abgabe_23.10“

Staebe_UEbersicht.xlsx – Stäbe-Übersicht (Anzahl und Länge je Querschnitt)

Staebe_Querschnitt_Volumen.xlsx – diese Tabelle: Querschnittsflächen und Volumina

Vorgehensweise_Querschnitt_Volumen.docx – dieses Dokument